1.pielikums

Ministru kabineta

20__.gada __. _____

noteikumiem Nr.___

Prasību autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanai izpildes laiks

| Nr.p.k. | Prasības | Uzturēšanas klase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | Izpildes laiks |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Uz autoceļiem ar saistītu segumu esošās šķembas, smilts vai citi materiāli jānovāc | 1 diennakts | 5 diennaktis | 2 nedēļas | – | – |
| 2 | Uz autoceļiem ar nesaistītu un no nofrēzēta asfalta bez saistvielas pievienošanas izbūvēta seguma materiāla vaļņi, velēna, akmeņi un citi materiāli jānovāc | – | – | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – |
| 3 | Satiksmei bīstamās bedres saistītajos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un saistīta seguma nomalēs jāaizpilda | 1 diennakts | 5 diennaktis | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis |
| 4 | Saistītajos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos posmi kuros ir šķērsviļņi, kas augstāki par 30 mm, vai risas, kas dziļākas par 25 mm, jānovērš | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 5 | Saistītajos, bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos iesēdumi un pacēlumi jānovērš | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 6 | Ja vasaras sezonā nesaistītā segumā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres segums jānoplanē | – | – | 1 mēnesis | 2 mēneši | – |
| 7 | Nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu iesēdumi jāaizber | – | – | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – |
| 8 | Jāveic saistīta seguma autoceļa posma seguma raupjuma atjaunošana | 1 diennakts | 1 nedēļa | 2 nedēļas | – | – |
| 10 | Ja vasaras sezonā autoceļa nomales ar nesaistītu segumu un saistītās brauktuves seguma savienojuma augstumu atšķirība ir lielāka par noteikumu 42. punktā minēto augstumu, atšķirība jānovērš | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 2 nedēļas | – | – |
| 11 | Nomalēm ar nesaistītu segumu ūdens novadīšana no autoceļa brauktuves seguma jānodrošina | 2 nedēļas | 3 nedēļas | 2 mēneši | – | – |
| 12 | Ja nomalē ar nesaistītu segumu vasaras sezonā veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, tā jānolīdzina | 1 diennakts | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – |

Ministru prezidents                                                                                    A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs 					                               T. Linkaits

Iesniedzējs: satiksmes ministrs				                   T. Linkaits

Vīza: valsts sekretāre			         I. Stepanova